西安牧源饲料有限公司

安全生产事故隐患排查治理制度

一、为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理， 防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

二、职责

1、公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，

2、公司安全生产管理人员（以下简称安全员）负责公司安全生产管理工作的组织及实施，班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产管理人员和公司领导报告。

3、公司安全生产管理人员负责开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关责任部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；对查出的安全事故隐患进行登记，建立安全事故隐患信息档案。

4、公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的安全事故隐患进行排查并监控治理。

5、财务部门负责安全事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

6、生产部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

三、安全事故隐患

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、（国家安监总局令第 16 号）的规定，结合我单位实际，以下情况列为安全生产事故隐患：

1 、主要负责人、分管负责人、专职（兼职）安全管理人员未按规定参加教育 培训，或其安全资格证书无效的；

2.新职工入厂未进行三级安全教育的。

3.叉车等特种设备未取得合格证、使用证和检验检测过期的。

4. 操作人员不熟悉本岗位的安全操作规程或未按照操作规程要求作业的；

5.作业人员未按要求正确穿戴安全防护用品的；

6.特种设备作业人员未按要求持证上岗的。

7.电焊机等焊接设备不符合以下安全要求的：

（1）电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。

（2）焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠。

（3） 焊机一次侧电源线长度不超过 3 米，且不得拖地或跨越通道使用。

- 焊机二次线连接良好，接头不超过 3 个。

- 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。

- 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。

8. 厂内机动车辆不符合以下安全要求的：

- 厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照，定期检测合格，在检测周 期内使用。

- 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。

- 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。

- 传动系统运转平稳。

- 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤。

- 转向系统轻便灵活。

- 制动系统安全有效，制动距离符合要求。

9.车间作业环境不符合以下安全要求的：

- 不按操作步骤进行违规操作的。

- 危险部位应设置安全标志。

- 作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物； 坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑。 （3）生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，照明灯具完好。

（4）设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。

10.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通。

四、隐患的排查与报告

1、按照“谁主管，谁负责”的原则，各车间 、班组应对各自管辖区域内按照公司《安全生产检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

2、发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各车间领导或安全员。特殊情况或一般情况下能即时排除的安全生产隐患可采用口头报告的形式报告。重大安全生产隐患要采取书面报告的形式，报告人要把隐患地点﹑事故隐 患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚， 一式二份，一份交公司安全员，一份车间自己留底备查。

五、隐患的整改及验收

1、各车间 、班组发现或接到员工事故隐患报告后，应立即组织本单位专业人员对隐患进行核实，各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报公司安全员，安全员根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

2、对于重大事故隐患，由安全员提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

六、奖惩

1、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行500 元的奖励，奖励采用汇款方式，由安全员申报，总经理批准后实施。

2、各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重程度对部门和相关责任人罚款 200－500 元。

3、发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门和相关责任人从重处理，报告人不承担责任。

4、对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实 报总经理处理。

西安牧源饲料有限公司

安全生产事故隐患治理方案

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本方案。

第一条  事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二条  对于一般性事故隐患，作业区工艺室主管安全人员按公司对隐患整改要求，应要求有关部门（室）、工段限期排除。              
    第三条  对于重大事故隐患，作业区工艺室应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门（室）、工段进行限期彻底整改。              
    第四条  事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产可能发生的煤气泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

第五条  作业区每周应会同各相关部门，对作业区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。

第六条  对所排查的安全隐患，由作业区工艺室会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各部门、工段负责人负责落实整改。

第七条  对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

第八条  在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第九条  对于重大事故隐患，各部门、工段负责人应及时向公司安环部报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第十条  事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各部门、工段主要负责人。

第十一条  各部门、工段和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向工段，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

第十二条  整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司管理课报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

第十三条  整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安环部组织检查验收。

第十四条  对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

第十六条  作业区工艺室每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司安环部主要负责人签字报公司备案。

第十五条  处罚

1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门、工段主要负责人处当月绩效奖金50%罚款。

2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门、工段主要责任人处当月绩效奖金50%罚款。

3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门、工段主要责任人处当月绩效奖金50%罚款。

4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处工艺室主要负责安全人当月绩效奖金50%罚款。

西安牧源饲料有限公司

安全生产事故隐患排查治理统计分析表

| 序号 |  | 隐患名称 | 检查日期 | 发现隐患的人员 | 整改措施 | 计划完 成日期 | 实际完 成日期 | 整改 负责人 | 复验人 | 未完成整改原因 | 采取的监控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月查出隐患 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月前发现隐患 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月查出隐患 项，其中本单位自查出 项，隐患自查率 %；本月应整改隐患 项，实际整改合格 项，隐患整改率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |