西安牧源饲料有限公司

发[2020]第13号

★

安全生产管理制度

前言

安全生产是企业的生命线，安全管理制度和安全操作规程是企业安全生产的法律法规，是企业安全生产的根本。

为建立、实施和持续改进公司的安全管理工作，更好地贯彻执行安全法律法规的要求，控制企业的安全风险并改进其绩效，依实际情况编制《饲料安全生产管理制度》。

《饲料安全生产管理制度》是指导公司安全生产管理的纲领性文件和行为准则，各单位应认真学习，理解其内容和精神，并组织培训考试，严格遵守，以提高公司的安全管理水平及绩效。

目录

术语和定义

1 总则

1.1 安全生产方针目标

1.1.1 安全生产方针

1.1.2 安全生产目标

1.2 机构设置与安全职责

1.2.1 机构设置

1.2.2 安全职责

2 通则

2.1 安全禁令

2.2 安全培训

2.3 安全检查

2.4 风险管理

2.5 应急预案

2.6 职业危害

2.7 厂内交通

2.8 安全色管理

2.9 外来施工人员管理

2.10 法律法规及其它要求

3 七大安全事故预防要则

3.1 火灾

3.2 粉尘爆炸

3.3 机械伤害

3.4	高处坠落

3.5	物体打击

3.6车辆伤害

3.7触电伤害

4 岗位安全操作管理

4.1 一般岗位

4.1.1 大投料

4.1.2 中控

4.1.3 出料

4.1.4 装卸车及货物搬运放置

4.1.5 机修、电工

4.1.6 特种设备

4.2 叉车

4.3 特殊作业

4.3.1 动火

4.3.2 高处维修

4.3.3 密闭处所

4.3.4 机电检维修

5  消防安全管理

5.1 明火

5.2 电源电气

5.3 消防器材

5.4 消防安全检查

6 安全事故报告、调查、处理

6.1 事故报告

6.2 事故调查、处理

7 安全管理奖惩

7.1 奖惩流程

7.2 奖励

7.3 惩罚

术语和定义

1 安全生产管理：为实现安全生产所进行的计划、组织、协调、控制、监督和激励等管理活动。

2 重大安全事故：直接经济损失5万元或因伤误工105个工作日以上事故。

3 一般安全事故：直接经济损失5000元以上5万以下或因伤误工5个工作日以上105个工作日以下事故。

4 轻微安全事故：直接经济损失5000元以下或误工天数5个工作日以下事故。

5 职业病：在职业活动中，因接触粉尘、噪音等其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

6 食物中毒：食物被细菌污染或食物含有毒素而引起的急性中毒性疾病。

7 特种设备：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（空气储罐、气瓶）、压力管道、电梯、升降机、电动葫芦、叉车。

8 特种作业：容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业，具体的作业种类详见“附件一”。

9 风险管理：对可能遇到的风险进行识别、评价、控制，实现预防为主的管理方法和手段。

10 危险源:可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

11 动火作业：直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

12 应急预案：为有效预防和控制可能发生的安全事故，最大程度预防事故发生及减少事故造成损失而预先制定的工作方案。

13 综合应急预案：是应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括公司的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

14 专项应急预案：是公司为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

15 现场处置方案：现场处置方案是公司根据不同事故类别，针对具体的岗位、设备制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

1 总则

1.1 安全生产方针目标

1.1.1 安全生产方针

安全第一，预防为主，规范操作，持续改进

为保证安全生产方针的实施，公司承诺：

1.1.1.1 遵守国家及地方的安全生产法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习；

1.1.1.2 建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度及安全操作规程，严格执行，杜绝“三违”行为，并自觉接受政府及安监部门的监督管理；

1.1.1.3 保证提供必要的人力、物力和财力资源支持；

1.1.1.4 以预防为主，开展风险辨识、评价、控制管理，开展安全隐患排查治理；

1.1.1.5 坚持事故“四不放过”原则，落实事故调查提出的各项防范措施，不断提高员工的安全意识；

1.1.1.6 保证单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗；

1.1.1.7 加强对供应商和承包商等外来人员的安全管理，杜绝违章作业；

1.1.1.8 落实安全奖惩，表彰优秀典型，保障安全管理工作的持续改进。

1.1.2 安全生产目标

1.1.2.1 制订年度安全生产目标

a 重大安全事故为零；

b 一般安全事故为0.05起/万吨以下；

c 轻微安全事故为0.10起/万吨以下；

d 职业病、食物中毒事故为零。

1.1.2.2 安全生产目标分解、实施、考核

a 分解：以安全生产目标责任书（附件二）的形式分解到各部门、车间、班组、员工；

b 实施：各部门编制《安全生产目标实施计划表》并落实，表详见附件三；

c 考核：依据公司安全生产奖惩管理规定实施。

1.2 机构设置与安全职责

1.2.1 机构设置

1.2.1.1 成立安全生产管理委员会及任命安全管理员，发布《关于设立西安牧源饲料有限公司企业安全管理科及关于任命安全生产管理负责人的通知》；安全生产管理委员会由总经理、科长、成员（车间主管、机修主管、安全员等）组成；

1.2.1.2 生产及后勤体系员工超过三百人，应设置安全管理部，按照不低于总人数千分之五的比例配备专职安全管理员；

1.2.1.3 生产部、生产车间、行政部、品管部应配备兼职安全管理员，兼职安全员为单位安全管理推动窗口；

1.2.1.4 建立公司安全管理组织图、应急联络流程图；

1.2.2 安全职责

1.2.2.1 安全生产委员会安全职责

a 宣贯相关的安全生产法律法规、标准、安全管理制度；

b 审批安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产应急救援预案；

b 每月安全检查，并总结分析；

c 督促部门、车间对公司安全管理决议及管理制度的执行；

d 听取事故及重大事故隐患的汇报，并做出决定；

f 协调解决生产中的重大安全问题。

1.2.2.2 生产部安全职责

a 宣贯相关的安全生产法律法规、标准、安全管理制度；

b 制（修）订设备安全管理制度、设备安全操作规程，班组安全管理制度，各岗位安全操作规程，定期组织学习培训、考试；

c 新员工进行部门、班组培训教育，换岗员工进行班组培训教育,并经考试合格方可上岗，做好相关记录；

d 设施设备、电气、仪表管理，使其符合安全技术标准要求；

e 部门月度安全检查，并总结分析，发现安全隐患及时整改；

f 合理组织生产，杜绝“三违”行为；

g 及时如实的报告生产安全事故。

1.2.2.3 品管部安全职责

a 宣贯相关的安全生产法律法规、标准、安全管理制度；

b 制（修）订各岗位安全操作规程，并定期组织培训、考试；

c 新员工进行部门、班组培训教育，换岗员工进行班组培训教育, 并经考试合格方可上岗，做好相关记录；

d部门月度安全检查，并总结分析，发现安全隐患及时整改；

e及时如实的报告生产安全事故。

1.2.2.3 安全管理部安全职责

a 宣贯相关的安全生产法律法规、标准、安全管理制度，在总经理和安全生产委员会的领导下负责公司的安全监督管理工作；

b 组织公司安全标准化体系开展，编制安全生产管理制度及安全技术标准；

c 新员工厂级安全培训教育，兼职安全员安全知识培训；

d 每月20日公司月度检查，并总结分析，形成会议纪要下发各单位；

e 特级动火作业的审批及其他动火作业、高处作业、密闭处所作业审批监督；

f 特种设备及安全附件定期校验；

g 日常安全检查，发现隐患下发整改通知；

h 监督公司消防器材管理；

i 组织安全事故调查、处理；

j 组织应急预案的演练；

k 建立健全安全标准化管理台帐。

1.2.2.4 行政部安全职责

a 宣贯相关的安全生产法律法规、标准、安全管理制度；

b 制（修）订厂内车辆、宿舍等安全管理制度及各岗位安全操作规程，并定期组织培训、考试；

c 新员工进行部门、班组培训教育，换岗员工进行班组培训教育, 并经考试合格方可上岗，做好相关记录；

d 部门月度安全检查，并总结分析，发现安全隐患及时整改；

e 组织在职人员职业健康体检，对特殊作业人员组织体检，并将体检结果告知；

f 及时如实的报告生产安全事故。

1.2.2.5 人力资源部安全职责

a 宣贯相关的安全生产法律法规、标准、安全管理制度；

b 组织新员工进行上岗前体检，体检合格方可录用；

c 组织新员工上岗前安全生产的三级教育，未经安全三级教育考核合格不得安排上岗工作，录用的新工人应符合国家有关规定；

d 组织特种作业录用前的考核工作；

e 负责新员工特种作业证件的核实；

f 在签订劳动合同时，与有员工签订《职业危害告知书》。

1.2.2.6 总经理安全职责

a 建立、健全安全生产责任制；

b 组织制订安全生产管理制度和安全操作规程；

c 保证安全生产投入的有效实施；

d 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全隐患；

e 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

f 及时、如实报告生产安全事故；

1.2.2.7 生产部总监安全职责

a 生产总监是生产部安全第一责任人，落实管生产就必须管安全原则；

b 组织落实安全管理制度、岗位安全操作规程，检查其培训、考试情况，并考核；

c 组织编制本部门的安全技术措施计划；

d 积极参与公司级的安全检查，组织每月一次的部门安全检查工作，并总结分析，发现隐患督促及时整改；

e 依演练方案组织实施应急预案演练；

f 及时、如实报告生产安全事故。

1.2.2.8 品管部安全职责

a 品管经理是品管部安全第一责任人；

b 组织落实公司安全管理制度、岗位安全操作规程，检查培训、考试情况，并考核；

c 积极参与公司级的安全检查，组织每月一次的部门安全检查工作，并总结分析，发现隐患督促及时整改；

d 及时、如实报告生产安全事故。

1.2.2.9 行政部经理安全职责

a 行政部经理是行政部安全第一责任人；

b 组织落实公司安全管理制度、岗位安全操作规程，检查培训、考试情况，并考核；

c 积极参与公司级的安全检查，组织每月一次的部门安全检查工作，并总结分析，发现隐患督促及时整改；

d 组织在岗职工职业健康检查，并将检查结果告知；

e 及时、如实报告生产安全事故。

1.2.2.10 车间/仓库主管安全职责

a 车间/仓库主管是车间/仓库安全第一责任人，落实管生产就必须管安全原则；

b 组织安全管理制度、岗位安全操作规程的培训、考试，并组织落实、考核；

c 对新员工进行车间级安全培训考试，并组织班组培训考试；

d 实施安全技术措施计划；

e 积极参与公司级的安全检查，并组织班组日常安全检查；

f 组织人员及时完成隐患整改；

g 依演练方案组织实施应急预案演练；

h 及时、如实报告生产安全事故。

1.2.2.11 安全员安全职责

a 宣贯公司安全生产管理制度，并监督检查执行情况；

b 对新员工进行公司级安全培训；

c 日常安全检查，发现违章行为及安全隐患要求及时整改；

d 每月20日公司月度安全检查，并总结分析，形成会议纪要；

e 监督公司消防安全管理，组织消防隐患整改；

f 组织季节性、专项性安全检查；

g 建立特种设备台帐，特种设备及安全附件定期检查校验；

h 组织综合或专项应急预案演练；

i 建立健全安全管理台帐。

1.2.2.12 班长安全职责

a 班长是班组的安全第一责任人，落实管生产就必须管安全原则；

b 组织班组员工学习公司安全生产管理制度及岗位安全操作规程，并熟练掌握；

c 认真执行交接班管理制度，每天班前会需强调安全；

d 落实班组日常安全检查，发现隐患及时整改，不能解决的及时上报主管；

e 安排人员及时完成公司检查发现隐患的整改；

f 发生事故应组织人员抢救，并保护好现场，及时上报主管；

1.2.2.13 作业员安全职责

a 认真学习并掌握岗位安全操作规程及相关安全管理制度，严格执行；

b 认真检查本岗位设备、环境，发现隐患及时消除，不能消除的及时上报；

c 正确佩戴劳动防护用品，定期检查消防器材；

d岗位物品归类整齐放置及设备维护、环境清扫；

e 积极参加公司及单位组织的安全培训；

f 及时的完成上级交代的任务。

2 通则

2.1 安全禁令

2.1.1 严禁在厂内吸烟；

2.1.2 严禁未成年人进入厂内；

2.1.3 严禁在班前、班中喝酒及嬉戏打闹；

2.1.4 严禁操作安全装置不齐全的设备；

2.1.5 严禁操作与自己无关的设备；

2.1.5 作业期间严禁睡觉、脱岗、干与工作无关的事

2.1.6 车间女老师头发未扎好盘起、未戴工作帽，严禁上岗；

2.1.7 不按规定穿戴劳动保护用品，严禁操作；

2.1.8 设备检修时安全措施未落实，严禁检修；

2.1.9 特种作业，严禁无证或证书过期人员上岗；

2.1.10 身体不适严禁上岗。

2.2 安全培训

公司应确立终身教育的观念，对在岗员工进行经常性安全培训教育，培训教育应有签到记录，培训总结报告。

2.2.1 主要负责人和安全管理人员：应由政府安全主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗；

2.2.2 其他管理人员：公司内部培训考核，合格后方能上岗；

2.2.3 在职员工：每年应接受不少于20学时再教育，再教育内容包括国家有关安全生产的法律法规及其它要求、安全生产意识、公司安全生产管理制度、岗位操作规程、岗位风险管理、应急救援、职业危害等知识；

2.2.4 新员工：进行公司级、部门级、班组级三级安全培训教育，安全培训教育时间不得少于24学时，经考试合格后，方可上岗，参考 “附件五：新员工三级安全教育卡”；

2.2.5 特种作业人员：应按有关规定参加安全培训教育，取得特种设备作业证,并经公司考核合格后方能上岗；

2.2.6 “四新”作业人员：在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应组织编制安全操作规程，对“四新”管理员和作业人员培训，经考试合格方可上岗；

2.3 安全检查

2.3.1 管理方面四级安全检查:公司级、部门级、班组级、安全员级安全检查。

2.3.1.1 公司级：月度（20日）安全检查；节假前后安全检查；季节性（防台风、防中暑、防雷电）安全检查；专业性（特种设备、电气设备）安全检查；每次检查应对时间、线路、内容都进行明确的规定，检查后开会总结分析，形成会议纪要下发至各部门，检查出的隐患整理形成安全隐患整改报告表（附件六），要求相关单位及时整改；

2.3.1.2 部门级：生产部、行政部、品管部组织安全检查1次/月，安全检查后开会总结分析，形成会议纪要，检查出的隐患及时整改；

2.3.1.3 班组级：班组长依日常安全检查表逐项检查，发现隐患及时整改；

2.3.1.4 安全员级：安全员依日常安全检查表逐项检查，发现隐患要求责任单位及时整改；

2.3.2 设施方面安全检查：设施定期检查，并记录：

2.4 风险管理

| 安全设施名称 | 校验、检查周期 |
| --- | --- |
| 空气储罐及其附件（安全阀、压力表） | 1次/年（政府部门强检） |
| 叉车 | 1次/年（政府部门强检） |
| 防雷设施 | 1次/年(政府部门强检) |
| 灭火器、消火栓、疏散标识、应急照明等消防设施 | 至少1次/月（自检） |
| 转动设备防护罩 | 至少1次/周（自检） |
| 2米以上平台防护栏 | 至少1次/季度（自检） |
| 行程开关 | 至少1次/周（自检） |
| 除尘设施 | 至少1次/周（自检） |
| 安全警示标识 | 至少1次/月（自检） |

2.4.1 危险源辨识及风险评价：各部门组织风险评价至少1次/每年，由部门负责人、班组长、生产骨干组成，按照作业条件风险评价法（附件七）进行，对各岗位所有物的不安全状态、人的不安全行为进行逐个辨识与评价，形成《危险源辨识与风险评价表》（附件八）；上报至安全主管部门汇总完善，形成公司的《危险源辨识与风险评价表》，并编制公司的重大危险源清单。

2.4.2 风险控制：按照《危险源辨识与风险评价表》的风险等级，逐条制定技术或管理措施，进行分级控制，在技术上采取消除、预防、减弱、隔离、连锁、警示控制，管理上建立安全管理制度及安全操作规程控制；

2.4.3 持续辨识评价：当新设备、新工艺、新项目投入使用时，要进行危险源辨识和风险评价，并将结果上报安全主管部门，完善《危险源辨识与风险评价表》。每年至少组织一次危险源辨识评价及控制措施有效性的评审。

2.5 应急预案

2.5.1 应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案（火灾爆炸、特种设备事故、食物中毒、人员伤害、自然灾害）、现场处置方案（火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、其他伤害等）构成；

2.5.2 可根据本单位生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制综合或专项应急预案。风险因素单一的小型生产经营单位可只编写现场处置方案；

2.5.3 综合或专项应急预案演练至少1次/年；

2.5.4 现场处置方案演练至少1次/半年；

2.5.5 应急预案编制参考GBT29639-2013《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》。

2.6 职业危害

2.6.1 职业病预防

2.6.1.1 职业危害申报：存在粉尘、噪音等职业危害，应如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督；

2.6.1.2 作业场所管理：设置佩戴口罩及耳塞警示标识；定期检测噪音强度及粉尘浓度并公布存档，超标部位应采取措施，使危害强度或浓度符合标准；监督正确佩戴防职业健康防护用品；

2.6.1.3 职业危害告知：职业危害的后果及防护措施在劳动合同中写明告知；

2.6.1.4 职业健康体检：对接触职业危害的作业人员，每年进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”； 对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。

2.6.2 劳动防护用品

2.6.2.1 定额：根据本单位实际情况,制订定额发放标准；

2.6.2.2 采购：以一月用量为安全库存量，及时提交劳保购买申请单；并要求经营或生产方提供劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证；采购特种防护用品时，应要求经营或生产方提供生产许可证号、产品合格证和安全鉴定证；

2.6.2.3 入库：采购单位会同安全部门对劳动保护用品验收合格后才可办理入库

2.6.2.4 发放：每个月以定额用量发放，并做好发放记录；

2.6.2.5 使用：使用单位的主管指导教育员工正确使用。

2.7 厂内交通

2.7.1 交通安全设施：厂门口、厂区内主干道、转弯路段、出入仓库门口等重点路段应设置必要的反光镜、照明灯、减速带、防撞杆、限速标志、限高标志等；

2.7.2 道路：双向行驶的道路宽度不得低于5米；单向行驶的道路宽度不得低于3米；厂区道路应保持平整、完好；道路路侧应设下水道（明沟应加盖），并定期疏通；

2.7.3 厂内行驶速度：货车、轿车、摩托车、电动车≤20公里/小时，但进出公司大门口、停车场、倒车时≤5公里/小时。

2.7.4 车辆停放要求：公司员工的小车、摩托车、电动车、自行车停放在指定停车位（划线以内），严禁随意放置；

2.7.5 外来车辆：小车、货车入厂实行登记制度，凭身份证、驾驶证等办理登记手续，车辆在厂区行驶，车柜门应牢固关闭；自动卸原料车发动机排气口配置阻火器；

2.7.6 行人要求：禁止带未成年人员入厂，厂区纵队靠侧边行走，不奔跑、嬉戏、玩手机，十字交叉路口遵守一停、二看、三通过；

2.7.7 禁区设置：轿车、摩托车、电动车禁止驶入生产区域；

2.7.8 驾驶员：持驾驶证和行驶证、不超载、开轿车系好安全袋、骑摩托车带安全帽。

2.8 安全色管理

2.8.1 安全色

| 颜色 | 含义 | 适用标准 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 禁止、停止、禁火及消防设施表示 | ①禁止行为； ②停止操作机器； ③消防灭火及设。 | 各种禁止标志、消防设施标志，机械的停止按钮、急停装置；设备（电气）仪表上的各种表头的极限位置的刻度等。 |
| 蓝色 | 指令的表示。 | 要求人们必须遵守的规定。 | 佩戴安全帽、口罩等指令标识。 |
| 黄色 | 提醒人们注意的表示 | 警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示 | 各种警告标志；警戒线；转动设备防护罩、防护栏的外壁涂色、阶梯前沿等。 |
| 绿色 | 安全、避难通道的表示 | 给人们提供安全的信息 | 车间厂房内的安全通道；疏散标志，机器启动按钮；安全集结点。 |

2.8.2 安全色与其对比色条纹

| 条纹名称 | 含义 | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 红色与白色相间条纹 | 表示禁止进入的环境 | 配电盘禁放、消防禁放区 |
| 黄色与黑色相间条纹 | 表示提醒特别注意 | 易碰撞的部位 |

2.9 外来施工人员管理

2.9.1 资质审查：工程负责部门须对外来施工单位的资格、特种作业资格审查，确保满足工程需要，并将施工单位营业执照及特种作业人员资格证复印存档；

2.9.2 安全管理协议及培训：与施工单位签订安全管理协议或在合同中体现；外来施工人员须经安全交底培训后方可入厂施工；

2.9.3 施工中安全要求：

2.9.3.1严格遵公司各项安全管理制度，动火、高处、密闭处所作业需经公司审批同意后才可作业；

2.9.3.2 项目负责部门和安全主管部门须对施工作业检查，发现隐患及时整改；

2.9.3.3施工作业中遇到危及安全生产情况，应及时向公司报告，落实应急处置措施，防止事态扩大。

2.10 法律法规及其它要求

2.10.1 建立《适用的安全法律法规及其他要求清单》；跟踪适用的安全生产法律法规及其它要求的最新变化，及时更新；

2.10.2 将适用的安全法律法规及其它要求的条款向相关人员传达，将其作为安全培训内容；

2.10.3 根据最新法律法规及其它要求条款对本单位有关安全管理制度进行符合性评审，确保符合法律法规要求。

3 七大安全事故预防要则

3.1 火灾

3.1.1 厂区内严禁吸烟，严禁将火源带进厂区；

3.1.2 加强对汽油、松节油、柴油、酒精等易燃品的使用管理；

3.1.3 严格执行“动火安全管理制度”；

3.1.4 定期检查电器、线缆，防老化、松脱引起短路；

3.1.5 定期检查消防器材，确保能完好使用；

3.1.6 防止鱼粉、煤等发生自燃；

3.1.7防止雷击引起的电气火灾

3.2 粉尘爆炸

粉尘爆炸的三个必要条件：粉尘浓度、火源、密闭空间

3.2.1 粉尘浓度控制

3.2.1.1 加强设备密闭，防止粉尘外扬；

3.2.1.2 配置除尘设备；

3.2.1.3 消除和防止粉尘积累。

3.2.2 火源控制

3.2.2.1 严禁将明火和易燃物品带进厂区；

3.2.2.2 防止金属物落入高速运转设备中或人为敲打产生火花；

3.2.2.3 选用防爆型电气设备，防止静电火花、受潮漏电、短路等起火；

3.2.2.4 防止设备堵机摩擦起火；

3.2.2.5 防止轴承磨损产热起火；

3.3 机械伤害

3.3.1 一禁：严禁使用与自身工作无关的设备；

3.3.2 二必须：必须有可靠有效的安全防护装置；必须遵守停机、断电、挂牌、上锁；

3.3.3 三定：定人操作、定人检查、定人保养；

3.3.4 四不准：身体不适不准上岗、设备故障不准运转、不准超负荷作业、不准在运转时保养。

3.4高处坠落

3.4.1人员必须身体健康，高血压、心脏病、恐高症人员禁止作业；

3.4.2 正确佩戴安全帽、安全带等个人防护用品；

3.4.3 使用爬梯、脚手架等登高设施应检查防滑措施；

3.4.4 有监护人。

3.5 物体打击

3.5.1 厂内行驶货车门须牢固关闭；

3.5.2 装车、卸车、码包作业须协调配合，控制作业速度；

3.5.3 使用手推车严禁超载、超高；

3.5.4 叉车升、降物料作业时，周边一米范围严禁站人；

3.5.5 仓库码垛不得倾斜，每班须检查倾斜情况并立即纠正；

3.5.6 领取成品或原料时须从上到下取，不得从中间抽取；

3.5.7 取垫板时禁止从高处拉下，一人推，两人抬；

3.5.8 拆、装重物需借助可靠工具；

3.5.9 使用角磨机及砂轮切割机须佩戴防护面具；

3.5.10 高处维修作业应使用工具袋，工具、配件等须放在袋内，严禁高处抛接工具。

3.6 车辆伤害

3.6.1 厂内车辆限速不超过20公里/小时；

3.6.2 在人流与车流交汇位置安装减速带；

3.6.3 人员靠侧边行走，不奔跑、嬉戏、玩手机，十字交叉路口遵守一停二看三通过；

3.6.4 严禁随意从车间或仓库穿行；

3.6.5 指挥车辆时应站在侧面；

3.6.6 叉车作业严格遵守叉车安全操作规程。

3.7 触电伤害

3.7.1 非持证电工严禁拆装、检修电气设备；

3.7.2 电工作业时，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，严禁带电作业；

3.7.3 电气设备金属外壳及连接的金属构件必须采取接地或接零保护；

3.7.4 严禁私拉乱接电线；电线引出地面2m至地下0.2m，须加设防护；

3.7.5 电动工具及输送机使用前，应严格检查；

4 岗位安全操作管理

4.1 一般岗位

4.1.1 大投料

4.1.1.1 上班前不准喝酒，上班期间不准打闹；

4.1.1.2 取料应从上到下，以防倒塌压人，拉包时注意垫板的间隙，以免脚被卡伤；

4.1.1.3 正确使用割包刀具，拉包时手中不能持有刀具；

4.1.1.4 使用老虎车只能推不能拉，不超高不超重（500kg）；

4.1.1.5 清理设备杂物时，必须停机、断电、上锁、挂牌，警告牌必须谁挂谁取；

4.1.1.6 不得搭乘货物电梯，不得超载；

4.1.1.7 指挥叉车时，应站在车的侧面。

4.1.2 中控

4.1.2.1 中控员必须遵守公司的《安全生产管理制度》，严禁违章指挥和违章作业；

4.1.2.2 开机前必须与相关岗位联系，做好开机前的准备工作，得到现场工作人员确认方可开机；

4.1.2.3 设备出现故障时，应先停机，切断电源，然后向维修人员汇报故障情况，岗位人员未通知开机时，中控员不得开机；

4.1.2.4 维修检查时应断电、挂牌、上锁，自带钥匙，维修人员未摘警示牌时严禁开机；

4.1.2.5 遇到本人判断不清或没有把握处理好的问题，要及时报告主管；

4.1.2.6 熟练掌握电器火灾的处置方法。

4.1.3 出料

4.1.3.1 取垫板时禁止从高处拉下，一人推，两人抬；

4.1.3.2 站在垫板上接包时防止脚夹在垫板间隙。

4.1.3.3 维修或清理机电设备时必须断电、挂牌、上锁；

4.1.3.4 接包新员工要在老员工指导下工作，防止夹伤手。

4.1.3.5 所有人员禁止进入机械手工作区；

4.1.3.6 所有工作人员禁止站在输送机上；

4.1.3.7 开始作业时，上下人员要相互协调，预防掉包伤人；

4.1.3.8 使用老虎车只能推不能拉，不超高不超重（500kg）。

4.1.4 装卸车及货物搬运放置

4.1.4.1 禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋作业，高处作业时必须佩戴安全带；

4.1.4.2 指挥车辆人员应站在车的侧面；

4.1.4.3 车辆尚未熄火停稳时，不得上下车作业；

4.1.4.4 叉车在摆放垫板时，装卸工要远离叉车作业区域；

4.1.4.5 空垫板达到四个以上，由叉车移走，如需人工移动时，一人推，两人抬；

4.1.4.6 打开车厢门时，应先用绳子系住，防止车厢门突然打开伤人；

4.1.4.7 开始作业时，上下人员要相互协调，预防掉包伤人；

4.1.4.8 卸料完成后检查货车门牢固关闭；

4.1.4.9 清筒仓时，需提前10分钟打开风机通风，佩戴防护用品（口罩，矿灯等)，作业区域需至少两人在场，筒仓外有监护人；

4.1.4.10 清理设备时，要断掉电、挂牌、上锁，自带钥匙；

4.1.4.11 使用老虎车只能推不能拉，不超高不超重（500kg）；

4.1.4.12 严禁在输送机上作业、攀爬、行走；

4.1.4.13 搬运重物应屈膝下蹲，用腿部发力，严禁弯腰依靠脊椎用力；

4.1.4.14 搬运重物经门口时，应确保门的宽度，以防撞伤或擦伤手；

4.1.4.15 两人或两人以上一起搬运重物时，应由一人指挥；

4.1.4.16 放置物品应标识，避免阻塞消防设施、配电盘、安全出入口等通道；

4.1.4.14 “自燃物”独立码放，并保持通风；

4.1.4.15 托盘码垛数量不超过30个；物料码垛时高度不超过4.5米，不超过3栈；

4.1.5 机修、电工

4.1.5.1 作业前佩戴好劳动防护用品；

4.1.5.2 高空作业、动火作业、密闭作业严格遵守审批制度；

4.1.5.3 机电设备检修严格遵守停机、断电、挂牌、上锁；

4.1.5.4 中大修作业前应做好风险分析，并落实防护措施。

4.2 特种设备

4.2.1 叉车

4.2.1.1 驾驶员必须经过专业培训，并获得质量技术监督局颁发的《特种设备作业证》，并经公司考试合格后方可上岗，严禁无证操作；

4.2.1.2 严禁酒后驾驶，行驶中不得听耳机、接打手机、对讲机；

4.2.1.3 严禁超载、偏载、载人行驶，非紧急情况下，不得急转弯和急刹车；

4.2.1.4 离开叉车时必须熄火、取走钥匙；

4.2.1.5 如所载货物影响视线，应倒车以安全速度行驶。行到交叉路时，应减速鸣笛。

4.3 特殊作业

4.3.1 动火

4.3.1.1 动火作业分三级：特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业（附件九）；

4.3.1.2 动火作业流程：详见附件十

4.3.1.3 动火作业证：详见附件九

4.3.1.4 动火作业安全防火要求

a 动火单位需指派监火人，如动火执行单位和动火单位为同一单位，动火人、监火人不能为同一人；如同一地点二人以上同时动火作业，作业人员不能互为监火人；

b 进设备内、高处等进行动火作业，还应执行其他相关规定；

c 高处进行动火作业，地面有可燃物、空洞、阴井、地沟等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故；

d 六级以上风天气，禁止露天动火作业；

e 动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开；

f 节假日或夜间，由值班主管或班长进行动火作业的审批与监督。

4.3.2 高处维修

4.3.2.1 高处维修作业：凡在坠落高度基准面2m以上有可能坠落的维修作业。

4.3.2.2 作业批准：负责人确定需要进行高处作业时，提出作业申请，主管审批。

4.3.2.3 作业现场

a 高处作业区地面要划出禁区，用安全拉栏等警示，派专人监护；

b 夜间作业应确保有足够的照明；

c 下雨、六级以上风等恶劣天气下不得进行高处作业；

d 安全保护设施如：梯子、脚手架、安全网等应根据需要配备并确保安全可靠。

4.3.2.4 作业要求

a 作业人员应正确佩带安全帽与安全带，安全带应系在安全可靠的地方；

b 高处作业所用的工具、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件，不得在高处投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上。

c 不得在一垂直线上下同时作业；。

d 在石棉瓦等强度不好的层面工作时，要用梯子等物垫在层面上行动，防止踩破层面坠落；

4.3.2.5 其它要求

a 高处作业前考虑到可能意外的有效救护措施；

b 作业期间，现场区域负责人与安全员应到现场进行巡视检查；

c 节假日或夜间，由值班主管或班长进行高处作业的审批与监督。

4.3.3 密闭处所

4.3.3.1 密闭处所：指料仓、立筒仓、混合机、油罐、地下室、下水道等。

4.3.3.2 密闭处所作业须办理《密闭处所作业审批表》。

4.3.3.3 对所有进入密闭处所的作业人员进行安全培训。

4.3.3.4 安全防护设施与工具应保持完好。

4.3.3.5 作业审批

作业人员依《密闭处所作业审批表》办理审批手续，经批准后方可作业。

4.3.3.6 作业要求

a 密闭处所作业前考虑到可能意外的有效救护措施；

b 作业人员须接受过相应的培训，掌握安全作业知识与技能；

c 指定至少1人在外部守护，与作业人员随时保持联系，发现危险立即停止作业；

d 作业结束，检查确认未留下安全隐患方可离开；

e 节假日或夜间，由值班主管或班长进行密闭处所作业的审批与监督。

4.3.4 机电检维修

4.3.4.1 检维修作业前应指定安全负责人及监督人，由安全负责人组织风险分析并制订预防措施并落实，维修完后，需通知班长组织人员验收（详见附件十一）；

4.3.4.2 机电维修上锁挂牌/解锁摘牌

a 上锁挂牌流程：接受维修、清理指令→关断设备开关→与中控员沟通→断开动力开关→挂牌“严禁合闸”→上锁；

b 上锁钥匙由维修或清理人员自己保管；

c 解锁摘牌流程：维修、清理结束→检查设备→解锁→摘牌→与中控员沟通→接通动力开关→试启动运转设备。

5  消防安全管理

5.1 明火

严禁在车间、仓库使用明火；因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须遵守动火作业管理；车间、仓库应有明显严禁烟火、严禁吸烟等警示标识。

5.2 电源电气

5.2.1 机修负责公司电源电气安全管理，定期检查维修，确保用电安全；

5.2.2 电源电气设备须由持证电工拆装、维修，操作时严格遵守以下规程：

5.2.2.1 生产车间使用电机、照明、开关、接线盒等须为防暴等级；

5.2.2.2 粉尘环境设备及溜管，必须设置消除静电的装置；

5.2.2.3 导线与应牢固连接，重要设备定期检查避免松脱发热起火；

5.2.2.4 加装设备应考虑负荷情况，严禁超过电流安全载流量；

5.2.2.5 凡是电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源；

5.2.2.6 严禁在电机上、配电柜内放置物品；

5.2.2.7 严禁在电线上堆放物料。

5.2.3 车间、仓库、宿舍严禁私自乱拉接电线、增加设备，如有需要，须由电工作业；

5.2.4 车间、仓库的电气设备应保持清洁，配电箱、配电柜内至少半年清洁一次；

5.2.5 定期检查电气线路：不得有老化、裸露情况，禁止使用不合格的保险装置、不带漏电保护的开关；

5.3 消防器材

5.3.1 根据建筑防火规定配备适合足量的消防器材，不得挪作它用；

5.3.2 建立消防器材台帐、消防平面布置图,消防器材由负责人检查至少1次/月；

5.3.3 消防器材及内部不准放置物品，严禁堵塞消防通道。

5.4 消防安全检查

每月20日厂级安全检查，将消防安全检查纳入检查内容：

5.4.1 用火、用电有无违章情况；

5.4.2 消防通道有无堵塞；

5.4.3 消防设施（灭火器、消火栓、疏散标识、应急照明等）是否正常；

5.4.4 电气设施是否正常；

5.4.5 生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头。

5.5 气瓶作业

5.5.1 气瓶种类：永久气体瓶（氧气等）、溶解乙炔气体瓶、液化气体瓶等；

5.5.2 气瓶安全附件应依下表配置齐全；

|  | 氧气瓶 | 乙炔瓶 | 液化石油气瓶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓶阀 | √ | √ | √ |
| 瓶帽 | √ | √ |  |
| 防震圈 | √ | √ | √ |
| 易熔合金塞 |  | √ |  |
| 护罩 |  |  | √ |

5.5.3 气瓶采购：必须采购有制造许可证及产品合格证产品，必须到已办理充装许可证和经销许可证的单位购气。

5.5.4 气瓶储存、搬运与使用

5.5.4.1 环境温度一般不得超过40℃； 超过时，应采取有效的降温措施；

5.5.4.2 立放时，应该有链条或支架加以固定，以防倾倒；

5.5.4.3 气瓶不得置于阳光暴晒、火星飞溅及受到电击的地方；

5.5.4.4 严禁在气瓶上进行电焊引弧；

5.5.4.5 瓶内气体不得用尽，须留有剩余压力和重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa，液化气体气瓶应留有不小于0.5%-1.0%规定充装量的剩余气体；

5.5.4.6 使用液化气气瓶时，严禁自行处理气瓶内的残液。

6 安全事故报告、调查、处理

6.1 事故报告

事故发生后，责任单位应立即向领导报告和相关部门报告，单位领导及相关部门接到报告后应组织人员迅速赶到现场，进行救治抢险。

6.1.1 轻微、一般安全事故

6.1.2 重大安全事故、职业病、食物中毒事故

6.2 事故调查、处理

各类事故由事故单位领导牵头组织调查，事故的处理应按照“四不放过”的办理；

6.2.1 轻微、一般安全事故由单位主管组织调查和事故分析，安全员在8小时内提出事故速报，24小时内提出事故调查报告（附件十二）；

6.2.2 重大安全事故由安委会协同政府部门调查，48小时内提出事故调查报告。

7 安全管理奖惩

7.1 奖惩流程

安全部或公司提出《安全奖惩通知单》→部门主管签字确认→总经理批准

7.2 奖励

7.2.1 形式：通报表彰、安全工资、奖金、评选优秀；

7.2.2 范围：在日常安全管理工作表现优秀者；对安全生产管理提出合理化建议者；对抢险救灾突出贡献者；年度安全生产目标达成团队；

7.2.3当月员工无违章行为且本班组无安全事故，奖励该员工安全工资；当月班组、车间的违章次数未达到规定数且班组、车间无安全事故，奖励班组长、主管安全工资；

7.2.4 年度安全生产目标达成团队奖励3000-5000元；

7.2.5 抢险救灾突出贡献者奖励100-300元；

7.2.6 其他有利于安全生产的建议或行为奖励100元。

7.3 惩罚

7.3.1 形式：警告、经济处罚、待（转）岗、解除劳动合同；

7.3.2 范围：违章行为者、违章行为造成事故的主要、次要、领导责任者，年度安全目标未达成团队；

7.3.3 违章行为惩罚

7.3.3.1 安全员或其管理人员发现员工违章行为，对其制止纠正并取消安全工资；当月第二次负激励100元，第三次停岗培训；

7.3.3.2 同一班组的员工在同一月内累计违章行为达到3次，对班长给予警告处分并取消安全工资；违章行为达到4次，对班长给予200元的负激励；违章行为达到5次以上，对班长降级处理；

7.3.3.3 同一车间在同一月内的员工累计违章行为达到4次，取消生产主管安全工资；违章行为达到5次，对主管给予400元的负激励；违章行为达到6次以上，对主管降级处理；

7.3.3.4 生产部在同一月内的员工累计违章行为达到5次，取消生产总监安全工资；违章行为达到6次，对生产总监给予400元的负激励；违章行为达到7次以上，对生产总监降级处理；

7.3.3.5 科技园在同一月内的员工累计违章行为达到6次，取消安全主管安全工资；违章行为达到7次，对安全主管给予400元的负激励；违章行为达到8次以上，对主管降级处理。

7.3.4 生产安全事故惩罚

7.3.4.1 事故未按时上报、瞒报、虚报者，给予100-200元负激励；

7.3.4.2 轻微安全事故：对主要责任人给予0-500元的负激励，次要责任者给予0-300元的负激励；同时班长、主管给予0-1000元的负激励；

7.3.4.3 一般安全事故：主要责任人给予500-1000元的负激励，次要责任者给予300-1000元的负激励；同时班长、主管给予1000-2000元的负激励；

7.3.4.4 重大安全事故：主要责任人给予1000-5000元的负激励，取消年终安全奖、年终奖及评优资格；次要责任者给予500-3000元的负激励，对各级主要管理者给予1000-10000元负激励，取消安全奖，年终奖减半，事故严重的根据国家法律由集团研究处理，并上报当地政府安全管理部门。

以上条款作为公司内部加强安全管理的一种措施，不能替代所在地政府有关部门对事故责任的处理。

1、严禁超载、偏载行驶。

2、装卸货物时，从货叉承重开始至承重平稳以及相反的过程期间，必须启动刹车。

3、作业速度要缓慢，严禁冲击性的装载货物。

4、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常的行驶位置后再行驶。

5、叉载物品时，货物重量应平均分担在两货叉上，货物不得偏斜，物品的一面应贴靠挡货架。小件货物应放入集物箱(板)内，防止掉落。叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线时应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进。

6、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、垫木(货盘)和叉头,不要刮碰物品扶持人员。

7、叉车在起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起平衡作用。叉车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止有人。

8、搬运影响视线的货物或易滑的货物时，应倒车低速行驶。

9、运货上货柜车前，应先观察货柜车与发货台是否靠紧，货车车轮是否按规定将三角木垫好，车厢里是否有人，估计货车的承重能力和货车与踏板的倾斜度，确认安全后再进行装卸。

四、停车

1、尽量避免停在斜坡上，如不可避免，则应取其他可靠物件塞住车轮拉紧手刹并熄火。停放时应将货叉降到最底位置，拉紧后刹车，切断电路。

2、不能将叉车停在紧急通道、出入口、消防设施旁。

3、叉车暂时不使用时应关掉电源，拉刹车。

电工安全操作规程

1、电工必须经有关部门培训考试合格后持证上岗。

2、认真遵守电业安全规程，按规定设计、安装、维护、检修线路及一切用电设备，搞好接地接零保护，确保用电安全。

3、高空作业时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁带电作业。

4、加强安全检查，防止电气火灾和触电事故发生。

5、线路上禁止带负荷接电或断电。严禁约时停送电。

6、电气操作人员应思想集中，电器线路在未经测电笔、万用表等仪器测量确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。

7、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。

8、维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。

9、使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在五百伏以下电压使用。

10、工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电。

11、所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

12、工作完毕后，必须拆除临时地线，并检查是否有工具等物漏忘在作业面上。

13、检查完工后，送电前必须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好，方能送电。

14、配电盘或线路发生火灾时，应立即切断电源，用干粉灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。

15、工作结束后，必须全部工作人员撤离工作地段，拆除警告牌，所有材料、工具、仪表等随之撤离，原有防护装置随时安装好。

16、操作地段清理后，操作人员要亲自检查，如要送电试验一定要和有关人员联系好，以免发生意外。

电焊工安全操作规程

1、工作前应认真检查工具、设备是否完好，焊机的外壳是否可靠地接地。焊机的修理应由电气保养人员进行，其他人员不得拆修。

2、工作前应认真检查工作环境，确认为正常方可开始工作，施工前穿戴好劳动保护用品，戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。

3、接拆电焊机电源线或电焊机发生故障，应会同电工一起进行修理，严防触电事故。

4、接地线要牢靠安全，不准用脚手架，钢丝缆绳、机床等作接地线。

5、在靠近易燃地方焊接，要有严格的防火措施，必要时须经安全员同意方可工作。焊接完毕应认真检查确无火源，才能离开工作场地。

6、焊接密封容器、管子应先开好放气孔。修补已装过油的容器，应清洗干净，打开人孔盖或放气孔，才能进行焊接。

7、在已使用过的罐体上进行焊接作业时，必须查明是否有易燃、易爆气体或物料，严禁在未查明之前动火焊接。焊钳、电焊线应经常检查、保养，发现有损坏应及时修好或更换，焊接过程发现短路现象应先关好焊机，再寻找短路原因，防止焊机烧坏。

8、焊接吊码、加强脚手架和重要结构应有足够的强度，并敲去焊渣认真检查是否安全、可靠。

9、在容器内焊接，应注意通风，把有害烟尘排出，以防中毒。在狭小容器内焊接应有2人，以防触电等事故。

10、容器内油漆未干，有可燃体散发不准施焊。

11、工作完毕，必须断掉龙头线接头，检查现场，灭绝火种，切断电源。

保管人员安全操作规程

1、每天按生产经理下达的生产品种、数量、规格准确、清楚地打印每种、每批的批号及日期，并按照严格要求做好详细记录。

2、标签在打印之前调整好日期，做到印字清楚，位置固定。

3、逐张检查各种标签的印刷情况及文字、数据是否有误，若发现错误挑出来，放到指定箱子，下班后及时处理掉。

4、按各批次需要的标签的数量整理好，并区分码放，然后审核。

5、有异议时及时与部门负责人联系，以便及时调整。

6、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

7、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。

8、存货入库后应及时入账，准确登记。

9、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

10、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

11、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

12、随时了解仓库的储备情况，有无储备或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

13、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

14、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检 查存货、防止存货变质。

粉尘清理作业安全操作规程

1、清理所有的设备、地面、墙壁及其他区域的积尘，特别注意清理吸尘管道口的积尘。

2、进行粉尘清理作业前，须佩戴防尘口罩等所需劳动防护用品。

3、认真检查生产设备、除尘设施及消防设施，确认无异常后方可进行粉尘清理作业。

4、粉尘清理过程中严禁烟火。

5、在存在粉尘云，或易产生火花或明火的情况下，禁止进行清扫作业。

6、禁止使用蒸气或压缩空气进行吹扫粉尘，产生铝镁等金属可燃粉尘场所禁止用水直接冲洗。

7、进行积尘清扫时，不能大面积同时清扫，避免扬尘，宜使用负压除尘器。

8、严禁使用发火花工具。

9、清扫时间为下班前或交接班前，同时，生产过程中积尘产生较多时也应进行清理粉尘。

- 清理设备及作业场所粉尘，做好详细记录。

检维修安全操作规程

1、所有作业人员，必须熟练掌握本岗位和所操作机械设备的安全安全操作规程，熟悉相关行业规定的工程施工，安全技术规程，遵章守纪，服从指挥，规范作业；

2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时，必须制定相应的安全技术措施并对有关人员进行培训；

3、设备必须进行定期检验检测，任何情况下必须保证安全设施和附件的齐全、灵敏、可靠

4、维修时掌握和检查所使用工具、设备的性能，确认是否完好，方可使用

5、高压配电房和各配电设施应做到“四防一通”（,(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风)

6、认真贯彻“维护为主，维修为辅”的原则，每台设备落实到岗，责任到人。

7、加强岗位培训，操作人员要做到四懂、四会。

四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。

四会：会使用、会维修、会保养、会排除故障。

8、所有设备维修时必须先断电，在总开关位置悬挂“正在维修，请勿合闸”牌，严禁带电操作。

9、工作环境应干燥整洁，不得堵塞通道，公具摆放整齐。

10、多人操作的维修时，须确定总指挥人员，统一听从安排。

11、有故障设备试机前手不要触摸设备金属外壳，应先用电笔确定没有电时方可操作。

12、三相电机设备接线时应该考虑线路接错反转是否会造成设备损坏。

13、配件更换时一定要确定规格型号相同，设备更换下来配件须带回公司统一处理。

14、设备保险不能以铜丝或其它金属物代替，控制回路不能严禁短接。

15、线路检修完须通电试验时，应确保没有金属物造成短路。

16、清洗用油、润滑油脂及废油脂，必须指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。

17、设备检修完后须过续运行多次后，无故障现象方可离开。

18、维护保养方式主要是“清洁、 紧固、调正、防腐、防冻及外观表面检查”。对长期运行的设备要做好日常巡视检查工作，用耳听、眼见、鼻闻、手摸等手段来判断设备的运行情况。

19、清洁：大气中的灰尘进入设备内，会加快设备的磨损和引起局部的堵塞，还会造成润滑剂的恶化和设备的銹蚀，致使设备的技术性能下降，噪声增加。所以设备的清洁看似简单，实际上是维护保养工作中很重要的一种方式。

20、紧固：设备运转相当一段时间后，因多次启停和运行时的振动，地脚螺栓和其他连接部位的紧固件可能会发生松动，随之导致设备的更大振动，直到螺帽脱落，连接尺寸错位和设备的移位以及密封面接触不严，形成泄漏等故障。因此必须经常检查设备的紧固程度。在紧固调正时，应该用力均匀恰当，紧固顺序按规定进行，确保紧固有效。

21、润滑：润滑管理是正确使用和维护的重要环节。润滑油的型号、品种质量、润滑方法、油压及加油等都有严格规定。润滑管理要求做到“五定”，即定人、定质、定时、定点、定量。并制订相应的润滑管理制度，建立润滑站、润滑卡。此外，对设备的清洗，换油也应有合理的计划，确保润滑管理正常开展。

22、调正：设备零部件之间的相对位置及间隙是有科学规定的，因设备的振动因素，零部件之间的相对尺寸会发生变化，容易产生不正常的错位和碰撞，造成设备的磨损、发热、噪声、振动、甚至损坏。因此必须对有关位置、间隙尺寸作定量的管理、定时测量、调正。并在调正以后再加以紧固。

23、外观表面检查：指从设备的外观做目视或测量观察、检查。内容包括：设备的外表有无损伤裂痕，磨损是否在允许范围内；温度压力运行参数是否正常；电机有无超载或过热；传动皮带有无断裂或脱落，振动和噪声有无异常；设备密封面有无泄漏；设备有无锈蚀；保温层有无损坏。同时对不同类型的设备，应根据其使用特点，采取不同的维护保养方式。如空调设备应在季节变化之前进行检查保养；对水箱类设备,需定期清洗、换水等。

动火作业安全安全操作规程

1、目的

确保公司内动火作业安全，有效地避免火灾和爆炸事故，保障职工作业时的人身安全与国家财产安全。

2、适用范围

公司涉爆粉尘生产及储存区域与非固定动火区的动火作业。

3、职责

3、1 特殊危险动火作业的《动火许可证》由动火地点所作业人员初审签字，经生产部复检签字后，报总经理终审批准。

3、2 普通动火作业的《动火许可证》由动火地点所在所作业人员初审签字后，报生产科签字终审批准。

3、3动火作业由生产科进行监督管理。

4、工作程序

4、1动火作业

在生产区进行焊接与切割作业及在粉尘涉爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

动火作业区域的划分条件和要求：（动火区域以外一律严禁动火）

（1）固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的下风向。

（2）距粉尘涉爆、易燃、易爆厂房、设备、阴井、排水沟等，不应小于30米。

（3）室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开，门窗向外开，道路要畅通。

（4）固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物，应配备一定数量的消防器材。

（5）固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。

4、2粉尘涉爆区、易燃易爆场所

生产和储存物品的场所、产生粉尘区域。

4、3动火作业

动火作业分为特殊危险动火作业、普通动火作业两类。

4、3、1特殊危险动火作业

在生产运行状态下的易燃易爆物的生产装置、除尘设备、产尘区域等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。

4、3、2普通动火作业

除特殊危险动火作业以外的动火作业。

4、3、3遇节假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。

4、3、4动火作业必须办理动火安全作业证。进入设备内、高处等进行动火作业，还应执行有限空间与高处作业的规定。

4、3、5凡盛有或盛过化学危险品的容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业。

4、3、6高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、阴井、地沟等，应检查分析，并采取措施以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

4、3、7五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。

4、3、8动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

4、3、9动火作业前，应检查电气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。

4、3、10使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者与动火作业地点的水平距离均不应小于10m ，并不准在烈日下爆晒。

4、3、11动火作业完毕，应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

4、4《动火许可证》的管理

4、4、1《动火许可证》为两联，特殊危险动火、普通动火安全作业证分别以名称加以区分。

4、4、2《动火许可证》的办理程序和使用要求。

4、4、2、1 《动火许可证》由申请动火作业人员办理。办证人应按《动火许可证》的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按本规程规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的《动火许可证》交动火项目负责人。

4、4、2、2 动火作业人员持办理好的《动火许可证》到现场检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向监火人交待安全注意事项。

4、4、2、3 一份《动火许可证》只准在一个动火点使用，动火前，由动火人在《动火许可证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份《动火许可证》，但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火许可证》上签字。

4、4、2、4 《动火许可证》不准转让、涂改，不准异地使用和扩大使用范围。

4、4、2、5 《动火许可证》一式两份，动火人持一份，另一份由公司生产科存档。

4、4、3《动火许可证》的有效期限

4、4、3、1 特殊危险动火作业的《动火许可证》的有效期为32h。

4、4、3、2 普通动火作业的《动火许可证》的有效期120h。

4、4、3、3 动火作业超过有效期限，应重新办理《动火许可证》。

4、5工作责任要求

4、5、1动火作业人

动火作业人对动火作业负全面责任，必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火安全措施的制定、落实；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种，方可离开现场。

4、5、2监火人

监火人应由生产科指定责任心强，有经验，熟悉现场，掌握消防知识的人员担任。新项目施工动火，由施工单位指派监火人。监火人所在位置应便于观察动火和火花溅落，必要时可增设监火人。

监火人负责动火现场的监护与检查，随时扑灭动火区域的火花。发现异常情况应立即通知动火人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监火人必须坚守岗位，不准脱岗。在动火期间，不准兼作其他工作，在动火作业完成后，要会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

4、5、3安全员

执行动火单位和动火点所在单位的安全员应负责检查本规程执行情况和安全措施落实情况，随时纠正违章作业。特殊危险动火、一级动火，安全员必须到现场。

4、5、4动火作业的审查批准人

各级动火作业的审查批准人审批动火作业时必须亲自到现场，了解动火部位及周围情况，确定是否需作动火分析，审查并明确动火等级,检查完善防火安全措施，审查《动火许可证》的办理中是否符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准动火作业。

除尘系统维护使用安全操作规程

1  适用范围

本规程适用于除尘器、通风风机及管道等通风除尘设施。

2  安全操作规程

2、1  通风除尘设备必须定人、定机负责保管、保养和检查。操作者必须熟知通风除尘设备操作和安全知识方可操作。

2、2  通风除尘设备负责人必须在每日工作前检查除尘滤网、布袋是否完好、有无堵塞，集尘机构是否清理干净，电气接零是否可靠。检查后开动清尘装置进行清尘，清尘后开动除尘设备检查运行有无异常，风机运转是否平稳，观察风量是否正常。检查确认无误后，方可使用。除尘器必须将排灰口密封完好。

2、3  除尘设备必须先于有尘作业开动，晚于有尘作业关闭。

2、4  除尘设备负责人必须定时巡视设备运转情况、除尘效果和管道有无泄露。必须定时开动清尘装置和及时清理积尘。

2、5  如有下列情况时，必须立即停止使用进行检修：设备运转时除尘效果明显变差；除尘设备在运行时有异常的噪声、振动或冲击；电气部件的绝缘部分因过热发出异味。

2、6  露天除尘设备电气部分必须有防雨措施。

2、7  加工结束或下班时，应按班末设备保养要求，清理积尘，擦拭设备。有交接班的，要向接班人交代清楚设备运转情况。

2、8  保养内容：彻底清理脏物；彻底擦拭设备；单位维修人员检查电气系统等。

有限空间作业安全操作规程

1、按照先检测、后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前，严禁进入该作业场所。

2、确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上，23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。

3、在有限空间危险作业进行过程中，应加强通风换气，严禁用纯氧进行通风换气，在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。

4、作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

5、发现可能存在有害气体、可燃气体时，检测人员应同时使用有害气体检测仪表、可燃气体测试仪等设备进行检测。

6、检测人员应佩戴隔离式呼吸器，严禁使用氧气呼吸器。

7、有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，所有的检测仪器，电动工具，照明灯具等，必须使用符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。

8、对由于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

9、作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。

10、进入有限空间危险作业场所作业，作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。

11、如果作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所的有关人员。

12、严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志。

13、在有限空间危险作业场所，必须配备抢救器具，如：呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备，以便在非常情况下抢救作业人员。

14、在密闭容器内使用二氧化碳或氦气进行焊接作业时，必须在作业过程中通风换气，确保空气符合安全要求。

15、当作业人员在与输送管道连接的密闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部作业时必须严密关闭阀门，装好盲板，并在醒目处设立禁止启动的标志。

16、当作业人员在密闭设备内作业时，一般打开出入口的门或盖，如果设备与正     在抽气或已经处于负压的管路相通时，严禁关闭出入口的门或盖。