西安牧源饲料有限公司

粉尘清扫管理制度

一、目的：

为消除火灾隐患、防止粉尘爆炸事故、改善作业环境、提高作业现场安全文明生产水平，保障员工身心健康，特制定本制度。

二、范围：

本制度适用于本公司的粉尘爆炸危险场所。

三、职责

3.1 粉尘所在部门的安全管理人员负责粉尘场所清扫的安全粉尘所在部门的安全管理人员负责粉尘场所清扫的安全监督管理。

3.2 粉尘所在车间的主管负责粉尘清扫的日常维护与管理。

四．安全生产管理规定

4.1 进入岗位必须经过粉尘防爆及职业健康知识专项教育培训及三级安全教育，要有自保，互保意识，做到“三不伤害”。

4.2 进入岗位必须佩戴防尘口罩。

4.3 进入岗位后要认真检查岗位配置的除尘设施，确认设施无异常现象时开启除尘设施，除尘系统应在工艺设备启动前开启，作业停止后停机。

4.4如除尘设施出现故障时，要及时报告本单位相关领导，安排人员对除尘设施的故障进行维修处理，确保除尘设施的正常运转。

4.5对本岗位生产现场产生的粉尘，清扫时以扫帚清扫，抹布擦拭为主，不得使用压缩空气吹扫粉尘。

4.6岗位操作人员必须严格按照操作规程进行岗位操作，对未严格按操作规程进行操作的人员，一经发现将严肃处理。

4.7 对产生粉尘的车间必须坚持每两小时清理一次，对管道收集的粉尘必须进行每周星期六清理，每周日清理收集粉尘，集中处理。

4.8 墙体，梁，支架，地面和设备等表面积积聚的粉尘应及时清扫，清扫时，应避免二次扬尘，不能使用压缩空气进行吹扫粉尘。

4.9 粉尘清扫工作完成后，工器具应按规定地点存放，摆放整齐。抹布悬挂支架；扫帚，垃圾桶等工器具放进保洁工具室或工具箱内。

4.10 离开岗位后，要保持良好的卫生习惯，要对身体及衣服上粘附的粉尘进行清理，并及时清洗身体接触粉尘的各个部位，避免粉尘吸入体内。

西安牧源饲料有限公司

粉尘清扫、清洁记录

| 日期 |  |  | 岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 清洁项目 | 标准 | 是否完成 | 清洁人确认 | 负责人确认 | 备注 |
| 上午7:30 | ①消防器材②设备③电源线开关④地面通道⑤原材料、包装物、成品等⑥配电箱 | 干净 整洁 |  |  |  |  |
| 下午 5:30 | ①消防器材②设备③电源线开关④地面通道⑤原材料、包装物、成品等⑥配电箱 | 干净 整洁 |  |  |  |  |
| 注：1、对清洁项目上的所有积尘清扫、清洁，确保周围无死角，干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、清扫情况栏写明符合、不符合标准。备注：注明不足之处。 |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘清扫、清洁记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 岗位 |  |  |  |
| 时间 | 清洁项目 | 标准 | 是否完成 | 清洁人确认 | 负责人确认 | 备注 |
| 上午7:30 | ①消防器材②设备③电源线开关④地面通道⑤原材料、包装物、成品等⑥配电箱 | 干净 整洁 |  |  |  |  |
| 下午 5:30 | ①消防器材②设备③电源线开关④地面通道⑤原材料、包装物、成品等⑥配电箱 | 干净 整洁 |  |  |  |  |
| 注：1、对清洁项目上的所有积尘清扫、清洁，确保周围无死角，干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、清扫情况栏写明符合、不符合标准。备注：注明不足之处。 |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘清扫、清洁记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 岗位 |  |  |  |
| 时间 | 清洁项目 | 标准 | 是否完成 | 清洁人确认 | 负责人确认 | 备注 |
| 上午7:30 | ①消防器材②设备③电源线开关④地面通道⑤原材料、包装物、成品等⑥配电箱 | 干净 整洁 |  |  |  |  |
| 下午 5:30 | ①消防器材②设备③电源线开关④地面通道⑤原材料、包装物、成品等⑥配电箱 | 干净 整洁 |  |  |  |  |
| 注：1、对清洁项目上的所有积尘清扫、清洁，确保周围无死角，干净整洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、清扫情况栏写明符合、不符合标准。备注：注明不足之处。 |  |  |  |  |  |  |

西安牧源饲料有限公司

除尘设备运行及保养记录

年     月      日

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 主要技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 安装使用地点 |  |  |  |
| 检修时间 |  | 检修工时 |  | 检修负责人 |  |
| 存在问题 |  |  | 检修记录 |  |  |
| 验收意见： 验收单位： 验收人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |

除尘设备运行及保养记录

年     月      日

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 主要技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 安装使用地点 |  |  |  |
| 检修时间 |  | 检修工时 |  | 检修负责人 |  |
| 存在问题 |  |  | 检修记录 |  |  |
| 验收意见： 验收单位： 验收人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |

西安牧源饲料有限公司

饲料辅助设备维修保养规程

1脉冲除尘器维修保养规程

1.1安全规程

- 禁止在关风器（包括部分除尘器的卸料螺旋）未启动或关风器堵塞时,启动除尘器风机。关风器若不能正常卸料，将造成除尘器灰斗内粉尘堆积，影响除尘器的正常工作。

- 严禁在除尘器运转时，掏挖关风器内物料排堵。

1.2新设备使用规程

- 开机前，进行设备各部分的检查；

- 除尘布袋的捆扎密封情况；

- 风机与除尘器连接处的密封情况；

- 风机固定螺栓的紧固情况；

- 压缩空气各连接点，确保不漏气、不堵塞，并排放油水分离器中的积水；

- 各电线连接点连接是否可靠；

- 用手盘动风机的电机尾部，监听风机内部是否有卡碰的声音，如有，应拆开风机清理内部杂质；

- 用手盘动关风器电机，检查关风器叶轮转动是否灵活，是否与壳体有卡碰现象；

- 如果除尘器有卸料螺旋，应检查该螺旋各部分是否正常，具体参见螺旋输送机维护保养规程。

- 给关内器（可能包括卸料螺旋）的减速器加油，并检查减速器呼吸器上排气孔是否畅通。

- 开机试运转，检查螺旋、关风器、风机的旋转方向是否正确，监听风机噪声是否正常，是否存在异常振动；检查关风器运转是否正常。

- 打开压缩空气进口阀门，调节三连件上的压力调节旋钮，将压缩空气压力调整到0.4Mpa左右；启动脉冲控制仪，分别旋转脉冲间隔和脉冲时间旋钮，观察对应的脉冲间隔和脉冲时间旋钮调节到适当位置。

- 第一次负荷运行，启动约半小时后，监视风机出风口的空气含尘情况，若看到明显有粉尘随空气排出，则表明布袋连接不可靠或布袋破损，应采取相应的措施。

1.3操作保养规程

- 运转过程中，每班至少检查1次脉冲阀是否堵塞、是否漏气，压缩空气喷吹是否正常，每班停机排放油水分离三连件中积水1次。

- 每班1次检查风机与除尘器连接处是否泄漏。可用一根细线在连接处四周检测，若细线被吸动，则表明有泄漏点。

- 每周1次空载喷吹布袋5分钟，脉冲控制仪和风机电源分开的车间则应在每次风机停止运行后继续喷吹1分钟左右，确保布袋积灰不至于过厚。

- 每月1次打开除尘器维修门，检查布袋是否破损，并清理布袋表面灰尘。布袋细微破损，可捆扎、缝补进行修补，若破损大，应予更换；布袋清理只能敲打，不能用水洗；若布袋潮湿，应晒干后揉搓、敲打，以清理表面的污垢。

1.4维修规程

1.4.1小修

脉冲除尘器小修每半年进行一次，包括以下内容：

- 检查电机接线盒内电线连接是否松动；

- 检查脉冲电磁阀及阀座磨损情况，更换磨损的电磁阀膜片；

- 清理除尘器内壁、灰斗内积留灰尘；

- 清理油水分离三连杆，确保气路畅通。

1.4.2中修

中修每年进行一次，包括以下内容：

- 小修全部内容；

- 清理风机叶片，并检查风机叶片磨损情况，必要时对风机叶片进行动平衡校验。

- 拆开检查关风器叶轮磨损情况，更换磨损部件。

- 清理卸料螺旋（如果有）内部，检查螺旋叶片磨损情况，必要时修补或更换。

- 拆洗减速器并检查磨损情况，为减速器更换润滑油。

- 检查各个轴承的磨损情况，更换磨损严重的轴承。

1.5常见故障及排除方法

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 风量 降低 | 1、布袋积灰过多 2、水被吹入布袋，布袋表面结垢 3、空气压缩机故障 4、压缩空气管道或元件漏气，导致压缩空气压力过低 5、电磁阀故障，电磁阀膜片磨损，不能正常喷吹 6、脉冲间隔过短，导致压缩空气压力过低或脉冲间隔过长，布袋清理不干净 7、漏风 8、风管堵塞，阻力过大 9、关风器或卸料螺旋堵塞 | 1、清理布袋 2、清理布袋，排放油水分离器积水 3、检修空气压缩机 4、检修压缩空气管道与元件，维持压缩空气正常压力 5、维修或更换电磁阀，更换电磁阀膜片 6、调整脉冲间隔 7、检查各风管连接处，确保密封 8、清理各段风管尤其是水平风管，采取措施减少吸风口的粉尘吸入量 9、清理关风器或卸料螺旋 |
| 排尘浓 度过高 | 1、布袋破损 2、布袋挂接处连接不紧密，泄漏 | 1、修补或更换布袋 2、上紧布袋 |

2风机维修保养规程

2.1安全规程

- 对机器进行检查、维修、保养时，必须切断电源并挂警示牌。

- 只有在机器完全停止后，才能对机器内积尘或异物进行清理。

- 应保持三角带防护罩完好无损。

- 电机电缆、电线应有保护套管。

2.2风机的维护保养规程

- 只有风机处于完全正常的情况下方可运转。

- 每月清理风机内积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。

2.3维修规程

2.3.1小修（每半年一次）

- 清理机内叶轮上的积灰、污垢等杂质。

- 检查三角带张紧度及其磨损情况。

- 检查节流装置是否转动自如。

- 检查固定地脚是否松动。

- 检查风管连接密封情况。

2.3.2中修（每一年一次）

- 小修工作内容。

- 检察电机轴承运行情况，并更换润滑脂。

- 检查叶轮的磨损情况，并进行动平衡校验。

2.4常见故障与排除方法

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 振动较大 | 1、叶轮不平衡 2、叶轮松动 3、叶轮变形 4、电机与机架连接松动 5、基础不牢固 6、叶轮轴盘孔与轴配合松动 7、进出口管道安装不良，产生共振 | 1、消除叶轮上的粘附物 2、3、重新对叶轮进行平衡校验 4、5、加固基础，紧固各连接件 6、更换叶轮轴盘或轴 7、重新安装进出管道 |
| 轴承温升过高 | 1、轴承缺油 2、轴承内进有脏物 3、轴承损坏 | 1、添加润滑脂 2、清洗轴承，并加润滑脂 3、更换轴承 |
| 风力不足 | 1、风量调节门间隙过小 2、叶轮粘附物多，使叶轮流道减小 | 1、开大调节间隙 2、消除叶轮上的积尘或粘附物 |

3空气压缩机维修保养规程

3.1活塞式空气压缩机

3.1.1安全规程

- 对机器进行检查、维修、保养时，必须切断电源并挂警示牌。

- 空压机室一般温度较高，必须作好通风降温措施。

- 空压机使用完毕后，应将总电源切断。

- 应保持三角带防护罩完好无损。

- 电机电缆、电线应有保护套管。

3.1.2新机器使用规程

- 空压机应放在地面平整、空气流通及清洁阴凉处。不要在多含尘、煤灰、燃料或废气等空气污浊的环境下工作。

- 使用前检查各紧固件是否松动。

- 应检查曲轴箱内油位，添加润滑至油面线。

- 全负荷工作时安全阀应能自动开启放气，无漏气漏油现象；压力控制器应完好可靠，否则不可使用。

3.1.3维护保养规程

- 空压机润滑用油，夏季用19号压缩机油；冬季用13号压缩机油。

- 新机器首次使用，运行100小时左右，便应更换全部压缩机油。以后每运行500小时，应更换润滑油，并清洗曲轴箱。

- 油温一般不超过70℃，并严格注意油量、油质，切不可断油运行，否则会造成事故或损坏机器。

- 空压机在运行16小时后，应打开储气罐下的排污阀，排放油水。每年应将储气罐检查清洗一次。

- 消声器在正常情况下，使用250小时后应清洗一次。

3.1.4维修规程

1）小修（每半年一次）

- 检查各紧固件是否松动，如松动应紧固。

- 清洗或更换空气滤清器。

- 检查清洗进、排气阀。

- 检查各气管、阀门是否漏气，如漏气应及时检修或更换。

- 检查空压机漏油、漏气处。

- 清洗曲轴箱，更换润滑油。

- 检查皮带磨损情况，更换磨损严重的皮带。

- 检查电机接线盒压线螺栓，更换损坏密封垫片。

2）中修（每一年一次）

- 校验调节阀、安全阀。

- 检查活塞环磨损情况，更换磨损的活塞环。

- 清理贮气罐、分离器内的油污。

- 检查连杆螺栓是否松动。

- 检查电机轴承磨损情况，更换润滑脂。

3）大修（每二年一次）

- 中修工作内容。

- 检查连杆瓦、连杆衬套的磨损情况，更换磨损严重的部件。

- 检查缸体磨损情况，更换磨损严重的缸体。

- 检查活塞销的磨损情况。

6.1.5常见故障及其排除方法

| 故障现象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 空压机启动失灵 | 1、单向阀漏气 2、压力控制器失灵 3、放空装置出现故障 4、电压偏低 | 1、修复单向阀 2、检查电气元件 3、排除放空装置故障 4、检查电压 |
| 排气量不足，压力上升慢 | 1、进、排气阀损坏 2、滤清器堵塞 3、气缸、活塞环磨损 4、皮带松动，转速不够 5、其它部位泄漏 | 1、更换进、排气阀 2、清洗滤清器 3、更换活塞环 4、调整皮带张紧度 5、密封泄漏部位 |
| 气缸内有异常声响 | 1、余隙过小 2、活塞销与连杆松动 3、活塞、气缸磨损严重，检修增大 | 1、调整间隙 2、更换 3、更换 |
| 运动部件有异常声响 | 1、轴承磨损严重 2、连杆与曲轴或活塞磨损 | 1、更换 2、更换 |
| 耗油量大，油温过高 | 1、活塞环、活塞、气缸磨损 2、润滑油太多 | 1、更换 2、减少润滑油量 |
| 排气温度高 | 1、气阀漏气 2、环境温度过高，通风不良 | 1、检修 2、改善工作环境 |

6.1.6拆卸与装配

- 拆卸

- 松开电机基脚螺栓，卸下皮带。

- 拆开排气冷却器的管道，拆除压缩机四个基脚螺栓，使压缩机离开底座（储气罐）。

- 拆下排气管道、气缸、缸盖和中间冷却器。

- 为保证装配时活塞与气缸配套使用，应在活塞顶部做标记。

- 拆下侧盖。

- 拆下连杆——拆下连杆螺栓。注意每根连杆上的记号，以使重新装配在原来位置，连杆盖不能互换。

- 气缸在曲轴箱上拆下后再拆取连杆和活塞。

- 拆连杆和活塞——拆下活塞销两端挡圈，从活塞中拔出活塞销。

- 从缸盖上拆进排气阀——拆去螺塞和阀顶面的垫片。从孔中拿出气阀，注意气阀不能互换。

- 装配

- 曲轴——曲轴穿过前盖装入曲轴箱内。装前盖，注意不要把轴上的油封碰坏，并调整曲轴轴向断面间隙为0.05～0.10为宜。

- 气缸——装气缸前必须把活塞、活塞环和连杆装好，气缸放在曲轴箱上，将螺栓和垫片一一拧紧。注意有明显刻痕的气缸必须更换。

- 活塞——清洗环槽和回油孔。连杆装入活塞并压入活塞销（活塞销应轻推配合）。油环装入底部环槽内，并依次装入阶梯刮油环、压缩环，各级环口相互之间角度为90°。

- 连杆——轴瓦止口安装到连杆和连杆盖的定位槽内，安装前轴瓦上涂上润滑脂，装在曲轴连杆颈上，拧上连杆螺栓。连杆小头放入活塞内，经C道工序装入活塞，活塞和连杆一起，经b道工序组装到气缸内。注意连杆和连杆盖是成对组合，不能互换。

| 序号 | 项 目 | 扭矩值（N·M） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮带轮联结螺栓 | 63～77 |
| 2 | 前后盖联结螺栓 | 19～26 |
| 3 | 侧盖联结螺栓 | 19～25 |
| 4 | 壳体联结螺栓 | 19～25 |
| 5 | 油标改联结螺栓 | 19～25 |
| 6 | 气缸联结螺栓 | 26～36 |
| 7 | 连杆联结螺栓 | 40～50 |
| 8 | 排冷器联结螺栓 | 19～25 |
| 9 | 中冷器联结螺栓 | 19～25 |
| 10 | 气缸盖联结螺栓 | 43～50 |
| 11 | 进气阀止动器 | 69～77 |